Table of Contents

# MXS MQTT 通信协议（V2.1.1）

发布单位：深圳市捷泰技术有限公司 发布日期：2026年03月04日

## 修订记录

| 修订日期 | 版本号 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| 2026-03-04 | V2.0.0 | 初版发行 |
| 2026-03-06 | V2.0.1 | 校验版本 |
| 2026-03-07 | V2.0.2 | 校验版本 |
| 2026-03-11 | V2.0.3 | 1、主题增加设备ID；2、JSON结构加入时间戳； |
| 2026-03-12 | V2.0.4 | 1、JSON结构中加入设备ID；2、JSON数据中去除” \r\n”字符； |
| 2026-03-13 | V2.0.5 | 主题类型移到JSON中 |
| 2026-03-13 | V2.0.6 | 状态包过大拆分成：1、硬件状态包；2、温度风扇状态包；3、调平状态包；4、打印状态包； |
| 2026-03-16 | V2.0.7 | 1、登录添加lang字段：0表示中文版，1表示非中文版2、登录回复添加account字段：根据登录信息回复手机号或者邮箱3、调平消息需要保持旧字段名字：levelingStatus，levelingPoint，levelingTotalPoints |
| 20260317 | V2.0.8 | 1、打印状态zoffset浮点值改带符号整数=浮点值×100；2、更新遗嘱消息为：GT/MXS/LWT/{deviceId}； |
| 20260320 | V2.0.9 | 1、Gcode命令添加&#34;cmdType&#34;:&#34;Gcode代码，不包括变量&#34;，用来区分哪条命令的执行结果；2、遗嘱订阅命令加入列表； |
| 20260320 | V2.1.0 | 1、 download_begin/download_end协议增加文件名和文件类型；2、 删除遗嘱JSON协议，模块不支持遗嘱长文件包。 |
| 20260616 | V2.1.1 | 1、download_begin 增加 url 字段：云端文件优先使用 url 直接从 COS 下载；2、url 字段为空或不存在时，设备回退到旧逻辑（serverIp + fileName 拼接切片服务器地址）；3、TCP 设备不受影响，继续走切片服务器 302 重定向。 |
| 20260721 | V2.1.2 | 1、设备状态中预热状态从打印状态项移入风扇加热状态项 |

## 一、打印机设备ID

设备ID用于设备联网服务器认证，格式为G+BLE MAC地址（去除MAC地址中的冒号）；设备固件需将设备ID生成二维码显示在UI界面，供手机APP扫描绑定。

- 示例：BLE MAC为00:11:22:33:44:55 → 设备ID为G001122334455

- 生成规则：查询ESP32通信模块的BLE MAC地址，拼接前缀G后生成二维码。

## 二、配网及重新配网

设备通过ESP32的BluFi功能（基于蓝牙通道的Wi-Fi配置）实现手机APP配网，全程保持蓝牙连接，具体操作步骤如下：

### 2.1 设备开启BluFi配网

未配网/手动激活「配置网络」后，设备进入BLUFI模式，蓝牙广播名：MXS-设备ID（如MXS-G001122334455）。

### 2.2 手机创建BluFi连接并获取热点信息

手机开启蓝牙+GPS，通过EspBluFi应用连接上述BLE设备；设备通过蓝牙发送周边WiFi热点信息，格式：

热点信息格式

Plaintext +CWLAP:(,&lt;&#34;ssid&#34;&gt;,,&lt;&#34;mac&#34;&gt;,,&lt;freq_offset&gt;,&lt;freqcal_val&gt;,&lt;pairwise_cipher&gt;,&lt;group_cipher&gt;,,)

- 核心参数：ssid（热点名称）、rssi（信号强度，负值，值越大信号越强），APP需按rssi从强到弱排列热点。

- 示例：+CWLAP:(4,&#34;GEEETECH-OFFICE&#34;,-35,&#34;f8:8c:21:02:d7:08&#34;,1,-1,-1.5,3,7.0)

### 2.3 APP发送WiFi配置信息

APP通过蓝牙向设备发送SSID和密码，指令格式：SSID:xxxx,PWD:yyyy（IP、PORT为可选参数，省略则用默认值）。

- 设备成功接收后回复：Received SSID and password，无回复则判定发送失败。

### 2.4 设备连接WiFi热点

设备不中断蓝牙连接，根据配置信息连接WiFi，向APP反馈两种状态：

- 连接成功：返回OpMode: Station、Station connect Wi-Fi now, got IP等信息，包含bssid、ssid；

- 连接失败：返回Wifi connection failed。

### 2.5 模块连接远程服务器

设备根据MQTT服务器账号密码登入服务器，完成远程登录认证。

## 三、正常联机通信内容

设备与服务器联机后，支持以下核心通信功能：

- GCODE指令收发、设备状态上报与查询；

- 设备异常错误信息主动上传；

- SD卡文件列表的查询与操作；

- GCODE文件下载（HTTP）+ 打印（MQTT指令）分阶段执行；

- 固件下载（HTTP）+ 升级（MQTT指令）分阶段执行。

## 四、MQTT协议基本规范

### 4.1 MQTT基础配置

| 配置项 | 取值/说明 |
| --- | --- |
| 版本 | MQTT 3.1.1（兼容MQTT 5.0） |
| 连接方式 | TCP/IP（默认1883端口），支持TLS/SSL加密（8883端口） |
| 客户端ID | 设备唯一标识，格式为G{蓝牙MAC地址}（与设备ID一致） |
| 清理会话 | Clean Session = 0（保持会话，重连后接收离线消息） |
| 心跳保活 | Keep Alive = 60s（MQTT底层心跳，保障链路连接检测） |
| 遗嘱消息（LWT） | 异常断连时自动发送，主题GT/MXS/LWT/{deviceId}, QoS=1 |

### 4.2 主题设计规范

采用分层级只读/只写主题，区分设备上行（设备→服务器）、服务器下行（服务器→设备），避免双向通信冲突：

| 通信方向 | 主题格式 | 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备上行 | GT/MXS/UP/{deviceId} | 设备发布、服务器订阅 | {deviceId}为蓝牙MAC地址； |
| 服务器下行 | GT/MXS/DOWN/{deviceId} | 服务器发布、设备订阅 | 与上行{deviceId}一一对应 |
| 示例 | 设备发送登录包 → 发布主题GT/MXS/UP/G1afe3598d37b；服务器回复登录包 → 发布主题GT/MXS/DOWN/G1afe3598d37b | - | - |

### 4.3 消息QoS等级定义

根据业务重要性划分QoS，保障消息传输可靠性：

| QoS等级 | 适用场景 |
| --- | --- |
| QoS 1 | 绑定包、错误报警包、设备状态包、GCODE指令包、文件/固件传输包、SD卡查询包、解绑包（核心业务，确保至少送达一次） |

### 4.4 消息负载格式

- 抛弃原二进制格式，采用无缩进、无空格的JSON格式，保留原协议核心字段；

- 16/32位数据遵循小端模式，所有字符串字段采用UTF-8编码；

- 单条MQTT消息负载大小不超过1024字节，文件传输相关内容分段处理。

### 4.5 协议限制

- 单条负载最大1024字节，与原协议包最大空间一致；

- JSON序列化必须紧凑（无缩进、无空格）；

- 字符串统一使用UTF-8编码，与原协议保持兼容。

## 五、协议包分解

所有协议包均遵循上述MQTT规范，按业务类型划分，各类包的发送方、主题、QoS、负载格式及说明如下，所有协议包QoS均为1。

### 5.1 登录包(login)

#### 核心说明

- 设备MQTT连接成功后5秒内发布，为首个业务包，用于上报设备基础信息；

- 5秒内未收到服务器回复则超时，超时3次后停止发送，进入定时重连+重发流程；

- 设备断网重连后，自动重发登录包。

#### 设备→服务器（上报）

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "login",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"mb": "主板版本号",
"sf1": "MCU软件版本号",
"sf2": "ESP软件版本号",
"wf": "WIFI名称",
"ip": "设备IP地址",
"lang": 0/1,
"ts": "时间戳"
}

lang说明：语言标识符 0-表示中文版，1表示非中文版。

- 示例：

{
"type": "login",
"id": "G1afe3598d37b",
"mb": "GT_FM_Mozi_V1.0",
"sf1": "MXS_FM_V1.07",
"sf2": "ESP32_V4.1.0.0",
"wf": "GEEETECH-GUEST",
"ip": "192.168.1.188",
"lang":0,
"ts": 23456789
}

#### 服务器→设备（回复）

- 主题：GT/MXS/DOWN/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "login",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"bindState": 整数,
"account":账号,
"ts": "时间戳"
}

bindState说明：0-表示已绑定；1-表示该序列号未绑定；2-表示该序列号未录入 account说明：中文固件-手机号码；非中文固件-邮箱地址

- 示例1（传入lang标识为0，中文版本固件）：

{
"type": "login",
"id": "G1afe3598d37b",
"bindState": 1,
"account":"13812345678",
"ts": 234567890
}

- 示例2（传入lang标识为1，非中文版本固件）：

{
"type": "login",
"id": "G1afe3598d37b",
"bindState": 0,
"account":"test@gmail.com",
"ts": 234567890
}

### 5.2 错误报警包(alarm)

#### 核心说明

- 设备出现异常时主动发布，服务器无需回复；

- 错误类型分已定义类型（1-20，对应具体故障）和未定义类型（0，需附带具体错误信息）；

- 已定义类型的errMsg字段填&#34;NA&#34;，未定义类型需填写详细错误描述。

#### 设备→服务器（发送）

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "alarm",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"errType": 整数,
"errMsg": "错误信息字符串",
"ts": "时间戳"
}

errType说明：0-未定义；1-喷嘴加热失败；2-热床加热失败...

- 示例1（已定义类型）：

{
"type": "alarm",
"id": "G1afe3598d37b",
"errType": 1,
"errMsg": "NA",
"ts": 12467890765
}

- 示例2（未定义类型）：

{
"type": "alarm",
"id": "G1afe3598d37b",
"errType": 0,
"errMsg": "Unknown error: UART communication failure",
"ts": 12467890765
}

#### 错误类型定义表（十进制）

| 错误类型 | 错误信息内容 |
| --- | --- |
| 1 | 喷嘴加热失败（Nozzle heating failed） |
| 2 | 热床加热失败（Bed heating failed） |
| 3 | 断料检测报警，打印已自动暂停 |
| 4 | 打印过程中异常断电 |
| 5-7 | X/Y/Z轴归位失败 |
| 8 | 最低温度（MINITEMP） |
| 9 | 最高温度（MAXTEMP） |
| 10 | 耗材用完（Filament run out） |
| 11 | SD卡不存在（No SD Card） |
| 12 | 预热索引范围超出（1-PLA 2-TPU） |
| 13 | 打印忙（printer is busy） |
| 14 | 数据包数据太长 |
| 15 | 数据包无尾 |
| 16 | 探针探测失败（Probing Failed） |
| 17 | 加热失败（Heating Failed） |
| 18 | 温度失控（Thermal Runaway） |
| 19 | 电力中断（Power Outage） |
| 20 | 门打开 |

### 5.3 设备状态信息包(status_hardware/status_temp_fan/status_level/status_print)

#### 核心说明

- 设备上传间隔区分三种状态：打印/预热/调平/文件下载等操作时10秒/次、空闲时5分钟/次、事件产生时实时上传；

- 服务器仅查询指令需设备响应，主动发布的状态包无需回复；

- 负载包含硬件、加热、打印、调平等全量设备信息，替代原心跳包实现链路检测。

#### 设备→服务器（主动发布）

##### 硬件状态包

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "status_hardware",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"runout": 0/1,
"beep": 0/1,
"light": 0/1,
"Breathing": 0/1,
"sd": 0/1,
"level": 0/1,
"door": 0/1,
"ts": "时间戳"
}

字段说明： a. runout-断料检测(0关/1开)； b. beep-蜂鸣器(0关/1开)； c. light-照明LED(0关/1开)； d. Breathing-呼吸LED(0关/1开)； e. sd-SD卡(0拔出/1插入)； f. level-调平(0未调平/1已调平)； g. door-门磁(0开/1关)

- 示例：

{
"type": "status_hardware",
"id": "G1afe3598d37b",
"runout":0,
"beep":0,
"light":0,
"Breathing":0,
"sd":0,
"level":0,
"door":0,
"ts": 12467890765
}

##### 温度风扇状态包

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "status_temp_fan",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"preheatType": 0-3,
"preheatState": 0/1,
"heatState": 0/1,
"nozzleTargetTemp": 整数,
"nozzleActualTemp": 整数,
"bedTargetTemp": 整数,
"bedActualTemp": 整数,
"mainFanSpeed": 整数,
"boardFanSpeed": 整数,
"auxFanSpeed": 整数,
"ts": "时间戳"
}

字段说明： 1、加热状态： a. preheatType-0无/1PLA/2TPU/3ABS； b. preheatState-0停止/1启动 c. heatState-加热标志(0停止/1加热)； d. nozzleTargetTemp-喷嘴目标(16位) e. nozzleActualTemp-实际温度(16位)； f. bedTargetTemp-热床目标(8位) ； g. bedActualTemp-实际温度(8位)； 2、风扇转速：0-100%（8位） a. mainFanSpeed-主风扇； b. boardFanSpeed-主板风扇； c. auxFanSpeed-辅助风扇；

- 示例：

{
"type": "status_temp_fan",
"id": "G1afe3598d37b",
"preheatType": 1,
"preheatState": 0,
"heatState": 1,
"nozzleTargetTemp": 200,
"nozzleActualTemp": 198,
"bedTargetTemp": 60,
"bedActualTemp": 58,
"mainFanSpeed": 50,
"auxFanSpeed": 30,
"ts": 12467890765
}

##### 调平状态包

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "status_level",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"levelingStatus": 0-3,
"levelingPoint": 整数,
"levelingTotalPoints": 整数,
"ts": "时间戳"
}

字段说明： a. levelingStatus-0未调平/1调平中/2完成/3失败； b. levelingPoint-调平总点数； c. levelingTotalPoints-当前调平点；

- 示例：

{
"type": "status_level",
"id": "G1afe3598d37b",
"levelingStatus": 2,
"levelingPoint": 9,
"levelingTotalPoints": 16,
"ts": 12467890765
}

##### 打印状态包

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "status_print",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"printState": 0-7,
"zOffset": 带符合整数（Zoffset*100）,
"printProgress": 0-100,
"printElapsedTime": {
    "hour": 0-255,
    "min": 0-59,
    "sec": 0-59
},
"printRemainTime": {
    "hour": 0-255,
    "min": 0-59,
    "sec": 0-59
},
"currentPrintFile": "文件名",
"ts": "时间戳"
}

字段说明： 1、打印状态： a. zOffset-Z轴偏移量，带符合整数（Zoffset*100） b. printState-0空闲/1打印/2完成/3暂停/4失败/5取消/6断电续打/7换料 2、打印信息： a. printProgress-进度(%)； b. currentPrintFile-打印文件名，无则为空字符串;

- 示例：

{
"type": "status_print",
"id": "G1afe3598d37b",
"printState": 1,
"zOffset": -125,
"printProgress": 45,
"printElapsedTime": {
    "hour": 0,
    "min": 23,
    "sec": 15
},
"printRemainTime": {
    "hour": 0,
    "min": 27,
    "sec": 45
},
"currentPrintFile": "cube.gco",
"ts": 12467890765
}

#### 服务器→设备（查询指令）

- 主题：GT/MXS/DOWN/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "status_query",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"ts": "时间戳"
}

- 实例：

{
"type": "status_query",
"id": "G1afe3598d37b",
"ts": 12467890765
}

#### 设备→服务器（查询回复）

与设备主动发布的格式完全一致（主题、负载、QoS不变），接收到查询指令后立即发送。

### 5.4 GCODE指令包(gcode)

#### 核心说明

- GCODE指令由服务器下发，设备执行后必须回复执行结果；

- 指令格式遵循Marlin Gcode标准：Gnnn/Mnnn/Tnnn +参数+ ；

- 执行结果无数据回传则返回OK，有数据则返回具体内容（如文件删除结果）。

#### 服务器→设备（下发指令）

- 主题：GT/MXS/DOWN/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "gcode",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"gcodeCmd": "GCODE指令字符串",
"ts": "时间戳"
}

- 示例：

{
"type": "gcode",
"id": "G1afe3598d37b",
"gcodeCmd": "G29N",
"ts":1234567890
}

#### 设备→服务器（执行回复）

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "gcode",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"cmdType": "gcode命令类型",
"execResult": "执行结果字符串",
"ts": "时间戳"
}

- 示例1（执行成功）：

{
"type": "gcode",
"id": "G1afe3598d37b",
"cmdType": "G29N",
"execResult": "OK",
"ts":1234567890
}

- 示例2（执行失败）：

{
"type": "gcode",
"id": "G1afe3598d37b",
"cmdType": "G29N",
"execResult": "ERR",
"ts":1234567890
}

#### 常用APP相关GCODE指令映射

| 指令功能 | APP下发格式 | 设备回复内容 |
| --- | --- | --- |
| 自动调平 | G29N | OK+状态包/错误包 |
| 删除SD卡文件 | M30 filename | File deleted/Deletion failed |
| 选定SD卡文件并开始打印 | M32 filename | File selected OK/File open failed |
| 开始/恢复打印 | M24 | OK |
| 暂停打印 | M25 | OK |
| 终止打印 | M524 | OK |
| 材料预热 | M145 S（0-停止，1-PLA，2-TPU，3-ABS） | OK |
| 喷嘴温度设置 | M104 S（0为停止加热） | OK |
| 热床温度设置 | M140 S（0为停止加热） | OK |
| 风扇设置 | M106 P S（P：1散热/2主板/3辅助） | OK |
| 呼吸灯开关 | M150 S（0关/1开） | OK |
| LED照明灯开关 | M355 S（0关/1开） | OK |
| 蜂鸣器开关 | M230 S（0关/1开） | OK |
| 设置Z-Offset | M851 Z | OK |
| 急停 | M112 | OK |
| 固件升级 | M997 | OK |
| 上电续打 | M2000 S（0取消/1开启） | OK |
| APP在线/离线 | M2001 S（0离线/1在线） | OK |

### 5.5 文件下载起始包(download/begin)

#### 核心说明

- 文件下载由服务器发起，分3阶段：起始（MQTT）、数据传输（HTTP）、结束（MQTT）；

- MQTT仅负责起始指令交互，设备校验通过则启动HTTP下载，失败则终止流程；

- 支持文件类型：0-GCODE文件、1-MCU固件、2-ESP固件。

#### 服务器→设备（下发起始指令）

- 主题：GT/MXS/DOWN/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "download_begin",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"fileType": 0-2,
"serverIp": "服务器IP地址",
"fileName": "文件名",
"url": "文件完整下载URL（V2.2.0新增，可选）",
"ts": "时间戳"
}

字段说明： - fileType：0-GCODE / 1-MCU固件 / 2-ESP固件 - serverIp：切片服务器IP:端口，url 存在时可为空 - fileName：GCODE文件名 - url（V2.2.0新增，可选）：云端文件完整下载URL（如 http://getech-app-cn.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/uploads/models/gcode/abc123.gcode）。设备优先使用此字段直接从 COS 下载；字段不存在或为空时回退到旧方式（http://{serverIp}/admin-api/remote/file/{fileName}）

- 示例（云端下载）：

{
"type": "download_begin",
"id": "G1afe3598d37b",
"fileType": 0,
"serverIp": "",
"fileName": "myprint.gco",
"url": "http://getech-app-cn.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/uploads/models/gcode/abc123.gcode",
"ts":1234567890
}

- 示例（旧版兼容，无 url 字段）：

{
"type": "download_begin",
"id": "G1afe3598d37b",
"fileType": 0,
"serverIp": "192.168.2.103",
"fileName": "myprint.gco",
"ts":1234567890
}

#### 设备→服务器（校验回复）

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "download_begin",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"fileName": "文件名",
"fileType": "文件类型",
"transState": "状态字符串",
"errCode": 0/1/2,
"ts": "时间戳"
}

字段说明： transState(OK /ERROR)；errCode（0-成功/1-无SD卡/2-打印机忙） fileType（0-GCODE/1-MCU固件/2-ESP固件）

- 示例：

{
"type": "download_begin",
"id": "G1afe3598d37b",
"fileName": "myprint.gco",
"fileType": 0,
"transState": "OK",
"errCode": 0,
"ts":1234567890
}

### 5.6 文件下载结束回复包(download/end)

#### 核心说明

- HTTP数据传输完成后，设备发布结束包反馈状态，服务器接收后确认；

- 固件升级/文件打印需在下载完成后，通过MQTT下发GCODE指令（M997/ M32+M24）执行。

#### 设备→服务器（反馈结束状态）

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "download_end",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"fileName": "文件名",
"fileType": "文件类型",
"transState": "状态字符串",
"errCode": 0/1/2,
"ts": "时间戳"
}

字段说明： transState(OK /ERROR)；errCode（0-成功/1-传输超时/2-SD卡弹出） fileType（0-GCODE/1-MCU固件/2-ESP固件）

- 示例：

{
"type": "download_end",
"id": "G1afe3598d37b",
"fileName": "myprint.gco",
"fileType": 0,
"transState": "ERROR",
"errCode": 1,
"ts":1234567890
}

#### 服务器→设备（确认接收）

- 主题：GT/MXS/DOWN/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "download_end",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"ackState": "确认字符串",
"ts": "时间戳"
}

ackState说明：OK /ERROR

- 示例：

{
"type": "download_end",
"id": "G1afe3598d37b",
"ackState": "OK",
"ts":1234567890
}

### 5.7 固件查询/升级指令包(upgrade/query)

#### 核心说明

- 固件升级两种方式：服务器主动发起/设备主动查询，均为HTTP下载+MQTT指令升级；

- 服务器根据设备登录包的sf1（MCU版本）、sf2（ESP版本）判断是否有新版本；

- 固件命名规则：MCU固件MXS_VX.XX_MCU103.bin、ESP固件esp-at_vx.x.x.x.bin。

#### 设备→服务器（发起查询）

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "upgrade_query",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"ts": "时间戳"
}

- 示例：

{
"type": "upgrade_query",
"id": "G1afe3598d37b",
"ts":1234567890
}

#### 服务器→设备（查询回复）

- 主题：GT/MXS/DOWN/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "upgrade_query",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"serverIp": "服务器IP地址",
"mcuFile": "MCU固件名",
"espFile": "ESP固件名",
"ts": "时间戳"
}

字段说明：serverIp(无则为空)；mcuFile/espFile(无则为NA)

- 示例（仅更新MCU）：

{
"type": "upgrade_query",
"id": "G1afe3598d37b",
"serverIp": "192.168.2.103",
"mcuFile": "MXS_V1.08_MCU103.bin",
"espFile": "NA",
"ts":1234567890
}

### 5.8 SD卡文件列表查询(file/list)

#### 服务器→设备（发起查询）

- 主题：GT/MXS/DOWN/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "file_list",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"ts": "时间戳"
}

- 示例:

{
"type": "file_list",
"id": "G1afe3598d37b",
"ts":1234567890
}

#### 设备→服务器（查询回复）

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "file_list",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"fileTotal": 整数,
"fileIndex": 整数,
"fileList": [
    {
        "fileName": "文件名1.gco",
        "fileSize": 整数
    },
    {
        "fileName": "文件名2.gco",
        "fileSize": 整数
    }
],
"ts": "时间戳"
}

字段说明：fileTotal(JSON总包数)；fileIndex(JSON包索引)；fileSize(文件大小，字节)；无文件则返回空数组

- 实例1（SD卡有文件）：

{
"type": "file_list",
"id": "G1afe3598d37b",
"fileTotal": 10,
"fileIndex": 3,
"fileList": [
    {
        "fileName": "cube.gco",
        "fileSize": 125800
    },
    {
        "fileName": "cat.gco",
        "fileSize": 286540
    },
    {
        "fileName": "test_model.gco",
        "fileSize": 98760
    }
],
"ts":1234567890
}

- 实例2（SD卡无文件）：

{
"type": "file_list",
"id": "G1afe3598d37b",
"fileTotal": 0,
"fileIndex": 0,
"fileList": [],
"ts":1234567890
}

#### 核心说明

- 设备接收到查询指令后，立即扫描SD卡内所有后缀为**.gco**的GCODE文件，忽略其他格式文件；

- 文件大小按字节统计，保留整数位，不进行单位换算；

- 若SD卡未插入（对应设备状态包中sd=0），回复时fileTotal=0、fileIndex=0、fileList为空数组，同时可在后续状态包中上报SD卡不存在错误（errType=11）。

### 5.9 服务器解绑设备包(server/unbind)

#### 核心说明

- 解绑由服务器发起，用于手机APP与设备的关联管理。

#### 服务器→设备（解绑指令）

- 主题：GT/MXS/DOWN/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "server_unbind",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"ts": "时间戳"
}

- 实例：

{
"type": "server_unbind",
"id": "G1afe3598d37b",
"ts":1234567890
}

### 5.10 设备端发起解绑包（device/unbind）

#### 设备→服务器（设备发起解绑）

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "device_unbind",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"ts": "时间戳"
}

- 实例：

{
"type": "device_unbind",
"id": "G1afe3598d37b",
"ts":1234567890
}

#### 服务器→设备（服务器回复解绑）

- 主题：GT/MXS/DOWN/{deviceId}

- 负载JSON格式：

{
"type": "device_unbind",
"id": "G{蓝牙MAC地址}",
"ts": "时间戳"
}

- 实例：

{
"type": "device_unbind",
"id": "G1afe3598d37b",
"ts":1234567890
}

## 六、附件

（暂无内容，预留扩展）

我可以帮你把这份协议整理成按功能分类的速查表格，方便开发和调试时快速查阅，需要吗？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）